- 지선 차단기 측정 항목 
(검정색 : 구현 기능, 빨간색 : TBD)

- 전압 		: 공급중인 전압 상태표시 (V)

- 주파수 	: 전력회사로부터 공급되는 전력의 주파수 (Hz)

- 부하 전류 	: 차단기를 통해 공급되는 전류량 표시 (A)

- 전력량 	: 공급되는 전압 과 전류을 환산하여 전력량으로 표기(W)

- 과전류 	: 계약 전력 & 차단기(릴레이)제어 이상 공급시 자동 차단 및  상태전송

- 유효전력 	: 차단기 부하로 공급되어 실제로 소비되는 전력의 순시 값(W)

- 무효전력 	: 아무런 일을 하지 않고, 열소비도 하지 않는 전력

(무효전력 소비가 늘면 송전과정에서 전압비 가 지나치게 낮아져 정전이 발생하는 원인 제공)

- 피상전력 	: AC회로에서 전압의 실효값과 전류의 실효값의 곱을 말하는 내역 이며,

(Ex)200V전압과 10A의 전류를 공급할 때 2200W의 일을 할수 있다고 할 때 2200W의 능력을 피상 전력임)

- 역율(%) 	: 전기 300kwh를 기본 수전 계약시 역율이 70%이면, 300kwh를 맞추기 위해 390kwh전기를 사용하게 되어 추가로 20% 전기료가 발생함

- 고조파 발생현황 : 공급되는 전력이 인버터·UPS·PC·조명에 의해 발생한 고조파 발생 상태를 모니터링 하고 전력품질을 개선할 수 있는 방안을 제시, 고조파 발생은 장비 오동작·발열·소음 및 통신 간섭이 발생함. 하모닉(v),측정. (데이터 값 ARC기능)

- 누전차단 
- 영상전류 	: 대지로 흐르는 전류, 즉 지락(누전)사고시, 전선과 대지사이에 흐르는 전류로, 평상시 영상전류가 흐르는 것은 어딘가 에서 누전이 되고 있는 상황(설정 값 이상시 통보) (lg) 인체 감전시에도 차단.

- 지항성 누설전류(lgc) : 화재 및 감전의 주요윈인, 서지 낙뢰, 전선 피복 찢김 이나 벗겨짐, 으로 이상 전압 발생으로 코로나 현상과 아크, 온도 변화, 습도 변화 등으로 열화 상태을 점검 하기위한 누설 전류 량을 검출..(설정 한계치 이상 자동차단 & 통보)

- 용량성 누설전류 : 화재 및 감전의 위험은 없으나 누전차단기의 오동작(트립)을 발생 할수 있는 미세한 누설 전력량 (lgc)

- 아크전류(A) : 아크전류검출 및 유해성 판단시 자동 차단기능.(표기 단위 kHz = 20Hz시 검출)

- 제품 내부온도 (℃)

- 통신시 날짜 시간 포함, 전송, 각 제품(디바이스)이 정보를 보낼 때(정보 통신 간격(가변 설정가능))각 장비의 MAC-Address & IP Address를 같이 송부