HW팀 전달 기능-핀 기준표

기준 칩: STM32L053R8T6 + ATM90E26-YU / 작성일: 2026-04-08

| 구분 | 부품명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 연결 구 HW팀 확인 요청: MCU 패키지 확정, ATM90E26 SPI1 적용 가능 여부, RS-485 트랜시버 구조, 릴레이 구동/피드백 회로, ATM90 보조핀 반영, 보호회로 구조 확인분; 항목; 적용 여부. 계측; 전압/전류/주파수/유효·무효·피상전력/역률/전력량; 적용. 보호; 과전류 차단 / 과전압 차단; 적용. 통신; RS-485 polling; 적용. 제어; 릴레이 ON/OFF, 대기전력 차단, 스케줄/원격 복구; 적용. 확장; 누전/영상전류; 미적용. 확장; 고조파/아크; 미적용. 구간; 방식; 권장 핀; 비고. MCU ↔ ATM90E26; SPI1; PA5, PA6, PA7, PB6, PB7; SCK/MISO/MOSI/CS/RESET. MCU ↔ DCU; USART2 + RS-485; PA2, PA3, PA1; TX/RX/DE-RE. MCU ↔ Relay; GPIO; PB0, PB1; Drive/Feedback. 상태 LED; GPIO; PC8, PC9; RUN/FAULT. 서비스 UART; USART1; PA9, PA10; 디버그/로그. ATM90 확장핀; GPIO/EXTI; PB10~PB14; IRQ/WarnOut/ZX/CF1/CF2. MCU | STM32L053R8T6 | LQFP64 기준 |
| 계량칩 | ATM90E26-YU | 단상 계량칩 |
| 제품명 | Smart Load | 1차 제품 기준 |