선정 결론

작성일: 2026-04-08

1. 최종 선정 칩

계량칩: ATM90E26-YU

MCU: STM32L053R8T6

2. 선정 결과 요약

BL0942는 기존 기준 계량칩 후보였으나, 현재 기준 계량칩은 ATM90E26-YU입니다.

STM32U073RCT6는 기능과 저전력 관점에서 유리했으나 납기 20 Weeks를 감안해 최종 선정에서는 제외했습니다.

현재 기준으로 모든 후속 문서는 ATM90E26-YU + STM32L053R8T6 기준으로 진행합니다.

3. 선정 사유

ATM90E26-YU는 무효전력, 피상전력, 역률, 위상각까지 직접 다루기 좋고 확장 가능한 보조 신호를 제공합니다.

STM32L053R8T6는 저전력 계열 MCU이며 UART/USART 2개 이상과 SPI 구성이 가능하고, 인셈 회신 기준 Delivery ASAP 조건으로 조달성이 가장 유리합니다.

4. 현재 기준 기능 구현 가능 여부

| 구분 | 구현 여부 | 주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전압/전류/주파수 | 가능 | ATM90E26-YU + MCU | ATM90E26 직접 계측 |
| 유효/무효/피상전력 | 가능 | ATM90E26-YU + MCU | ATM90E26 직접 계측 |
| 과전류/과전압 차단 | 가능 | STM32L053R8T6 | 임계값 비교 + 릴레이 제어 |
| RS-485 통신 | 가능 | STM32L053R8T6 | UART 사용 |
| 날짜/시간 포함 전송 | 가능 | STM32L053R8T6 | MCU 처리 |
| 누설/ZCT | 1차 제외 | 별도 회로 필요 | 추가 HW 필요 |
| 고조파/아크 | 1차 제외 | 별도 분석 필요 | 추가 HW/알고리즘 필요 |